黄山学院南北校区部分运动场地照明提升项目方案及清单

一、方案

根据体育学院报告及学生座谈会意见，实施黄山学院南北校区部分运动场地照明提升项目。项目内容：1）在率水校区新网球场现有4根灯杆和羽毛球场现有1根灯杆上加装灯头各4套，共8套；2）在横江校区篮球场加装照明灯5盏；灯头参数同前期项目内灯头参数，项目含脚手架、机械设备、安全措施、相关保险等费用。以上项目包工包料。

二、材料及报价

| 序号 | 项目 名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程 量 | 金额(元) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 品牌 | 综合单价 | 合价 |
| 1 | 网球场灯具 | 率水校区网球场采购安装LED照明灯，额定功率≥200W。 ★1)光源采用进口品牌的单颗芯片功率为5W的LED光源，芯片光效≥130lm/W，灯具光效≥110lm/W，色温≥5500K，显色指数Ra≥80,R9≥0，光源芯片须采用SMD集成（须提供检测报告）。 ■2) LED灯具额定功率为200W，功率因数为0.95，光通量≥47000lm，有七种及以上配光曲线。 ■3)驱动与光源模组连接采用插拔式设计，驱动与LED模组采用一对一设计。 ■4)LED模组采用超高导热型材铝材料，模组之间有独立的散热系统，TS＜85℃，散热结构设计采用镂空对流及散热筋设计。 ■5)每个芯片须有独立的透镜且灯具必须有外置遮光防眩罩，支架须采用齿轮防滑调节盘设计。 ■6)灯具单颗LED光源实际消耗功率≥3.8W，余留量≥26%，6万小时内光衰≤4%。 ★7)灯具须有短路及过压保护功能，外壳防护等级达≥IP65，防腐等级为WF2。 ★8)灯具均经过CQC安全论证（须提供灯具CQC证书）。 ★9)本次项目灯头技术参数，不得低于现场灯头的技术参数。免费质保6年。 10)含灯头支架或支架改造，以上含材料及施工费。 备注：1）加★项为必须满足项，加■须提供相关的书面证明材料；2）新灯点亮，含材料及施工费，含脚手架、安全措施、相关保险等费用及利润税费等所有费用。(为保证现场灯光的均匀效果，参考现场灯头，现场灯头型号海洋王OK/NTC9284-200W)。 | 套 | 4 |  |  |  |
| 2 | 羽毛球场具 | 率水校区羽毛球场采购安装LED照明灯，额定功率≥400W。 1)眩光控制：采用眩光控制系统，有效减小眩光，提高照明舒适度，保证运动员的正常发挥。 2)光源：采用国际进口一线品牌最优质的单颗功率为5W的芯片，且灯具采用欠功率设计，使用时间长且光效高，灯具无频闪，无色差。 3)集成模式:芯片采用SMD集成，且芯片焊接支架采用紫铜（最接近纯铜含量的铜），焊接温度≤85°，可以最大程度的提高芯片散热，减少光衰。 4)专业配光:具有三种或以上配光，满足不同角度，不同距离的照明，能够很好地控制眩光和提高照度均匀度。 5)散热处理:采用散热筋、散热孔、散热筋选用1070超高导热新型铝材质和呼吸过滤系统进行灯具的散热，提高灯具使用寿命； 6)防护处理:灯具防护等级≥IP65，驱动≥IP67，防腐等级WF2（最高户外防护等级）； 7)外壳材质:灯具支架采用镀锌工艺处理，螺丝采用进口不锈钢，恶劣条件下可达到15年的寿命要求。 8)灯具匹配性:光源与灯具采用原厂配套设计，稳定性很好。 9)参数要求：整灯输出光通量≥47000lm；灯具整体光效≥120lm/W；灯具光束角为25°±2°；功率因数≥0.98；光源显色指数Ra＞80，R9＞10；色温≥5500K；IK值为08级。该项所有参数须提供有权威单位出具的第三方检测报告，检测报告须提供二维码供查询，否则不予认可。 10)相关要求：提供灯头各指标的相关证明资料以及CQC认证证书等，否则不予认可。 ★11)本次项目灯头技术参数不得低于现场灯头的技术参数；免费质保6年。 12)含灯头支架或支架改造，以上含材料及施工费。 备注：1）加★项为必须满足项，加■须提供相关的书面证明材料；2）新灯点亮，含材料及施工费，含脚手架、安全措施、相关保险等费用及利润税费等所有费用。(为保证现场灯光的均匀效果，参考现场灯头，现场灯头型号海洋王OK/NTC9286-400W)。 | 套 | 4 |  |  |  |
| 3 | 灯头线 | 网球场采购2x1.5mm²灯头护套线，含材料及施工费，国标产品。 | 米 | 40 |  |  |  |
| 4 | 灯头线 | 羽毛球场采购5*1.5 mm²软电缆，含材料及施工费，国标产品。 | 米 | 20 |  |  |  |
| 5 | 开关 | 羽毛球场采购安装断路器16A/4P，含施工费，国标产品。 | 套 | 2 |  |  |  |
| 6 | 横江校区篮球场路灯 | 横江校区篮球场采购并安装7米高杆LED路灯100W。要求：防水LED灯具，功率≥100W。光效＞90Lm/W，效率＞80％，色温≥6000K，显色性Ra＞70％，功率因数＞0.92，防护等级≥IP65，新灯点亮。含1.5米护套线和16A单片开关，含材料及施工费；灯杆外形同现场灯杆；质保1年，国标产品。 | 盏 | 5 |  |  |  |
| 7 | 水泥地 | 开挖水泥地面30cmx30cm，并恢复地面，含施工费。 | 米 | 4 |  |  |  |
| 8 | 草砖地 | 开挖草砖地面30cmx30cm，并恢复地面，含施工费。 | 米 | 21.5 |  |  |  |
| 9 | 泥地面 | 开挖泥地地面30cmx30cm，并恢复地面，含施工费。 | 米 | 156.5 |  |  |  |
| 10 | 地面砖 | 开挖地面砖30cmx30cm，并恢复地面，含施工费。 | 米 | 8.2 |  |  |  |
| 11 | 电缆 | 采购敷设YJV22-2*2.5电缆，含材料及施工费，国标产品。 | 米 | 205 |  |  |  |
| 12 | 基础 | 户外配电箱基础，基础宽25cm*长30cm*高60cm，含材料及施工费。 | 处 | 1 |  |  |  |
| 13 | 配电箱 | 户外不锈钢配电箱（内配32漏保和时间控制器各1个），含材料及施工费； | 套 | 1 |  |  |  |
| 14 | ★其他 | 1)提供作业人员意外保险相关材料，否则视为不响应。2)加装灯头时不得损坏前期安装的灯头和设备，如有损坏请修复原样或原价赔偿。 | - | - | - | - | - |
|  | 合计 | - | - | - | - | - |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |

注意：1．本工程的综合单价除了项目特征规定的，还包括管理费、利润、税金、交通运输、搬运、保险等一切费用；2．本项目包工，包料，包质量，包安全，包验收通过，除非明显的数量增减或项目增减，原则上不予签证；3．本项目电线、照明灯应保留中标品牌的产品证书、合格证、3C等资料备验。

报  价单位：                                    ；

单位联系人：               手机：               日期：               。