黄山学院2024年暑期供配电设备维修改造项目方案及清单

一、方案

黄山学院2024年暑期供配电设备维修改造项目。项目采购安装不锈钢箱3台，更换互感器2套，更换双电源开关1套，更换数显电流、电压仪表15只，双电源开关1套，配电柜门锁和拉手一批等；项目包工包料。

二、材料及报价

| 序 号 | 项目名称 | 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 | 品牌 | 金额(元) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| 1 | 率水校区 户外落地 不锈钢箱 | 率水校区29-30学生公寓附近更换户外防雨不锈钢箱，宽700*高1700*深400（含门），配断路器400A/3P的1个，315A/3P的2个，200A/3P的1个，配防雨锁罩。含材料及施工费，断路器参考品牌：常熟、德力西、正泰。图纸给甲方确认后生产。 | 台 |  | 1 |  |  |  |
| 2 | 率水校区 户外挂墙 不锈钢箱 | 率水校区天都园林更换不锈钢挂墙配电箱，尺寸宽800x高1000x深300，含铜排，配以下断路器400A/3P的1个，250A/3P的1个，100A/3P的3个，63A/3P的2个，配防雨锁罩，含材料及施工费。断路器参考品牌：常熟、德力西、正泰。图纸给甲方确认后生产。 | 台 |  | 1 |  |  |  |
| 3 | 横江校区 户外挂墙 不锈钢箱 | 横江校区更换不锈钢T配电箱，尺寸宽500x高650x深280，含铜排，配防雨锁罩，含材料及施工费。图纸给甲方确认后生产。 | 台 |  | 1 |  |  |  |
| 3 | 更换互感器 | 率水校区公寓空调配电房更换互感器2500/5，含材料及施工费。 | 套 |  | 2 |  |  |  |
| 4 | 双电源开关 | 率水校区图书馆更换63A/4P双电源开关（具体型号看现场），参考品牌：施耐德、正泰、德力西等国标，含材料及施工费。 | 套 |  | 1 |  |  |  |
| 5 | 抽屉拉手 | 率水校区锅炉房低压柜MNS抽屉手柄，图书馆、G站低压GCS抽屉手柄，见样品，两种各半。含材料及施工费。 | 只 |  | 40 |  |  |  |
| 6 | 高压柜门锁 | 率水校区文思楼配电房高压柜门锁更换，含材料及施工费。 | 只 |  | 1 |  |  |  |
| 7 | 二次线路 | 风雨操场、图书馆低压柜进行母联二次线路、检查修复，含辅材及施工费。 | 台 |  | 6 |  |  |  |
| 8 | 配电箱门锁 | 率水校区横江校区配电箱门锁更换，含材料及施工费。 | 个 |  | 20 |  |  |  |
| 9 | GGD柜门锁 | 金山小区GGD门锁采购更换，含材料及施工费。 | 套 |  | 5 |  |  |  |
| 10 | 配电柜检查 | 率水校区中心开闭所21台高压配电柜停电检查排查维护、记录检查结果，含材料及施工费。 | 批 |  | 1 |  |  |  |
| 11 | 更换数显 电压仪表 | 率水校区C站配电房采购更换进线三相数显电压表，外形看现场，参考品牌：安科瑞，江阴斯菲尔、施耐德等国标；含材料及施工费。 | 只 |  | 1 |  |  |  |
| 12 | 更换数显 电流仪表 | 率水校区配电房采购更换配电柜三相数显电流仪表，外形120x120mm，含仪表二次线路改造及二次辅材。参考品牌：安科瑞，江阴斯菲尔、施耐德等国标；含材料及施工费。 | 只 |  | 11 |  |  |  |
| 13 | 更换数显 电压仪表 | 率水校区配电房采购更换配电柜三相数显电压仪表，外形120x120mm，含仪表二次线路改造及二次辅材。参考品牌：安科瑞，江阴斯菲尔、施耐德等国标；含材料及施工费。 | 只 |  | 3 |  |  |  |
| 14 | 合计 | / | / |  | / | / | / |  |

注意：1．本工程的综合单价除了项目特征规定的，还包括管理费、利润、税金、交通运输、搬运、保险等一切费用；2．本项目包工，包料，包质量，包安全，包验收通过，除非明显的数量增减或项目增减，原则上不予签证；3．本项目元器件应保留中标品牌的产品证书、合格证、3C等资料备验。

报价单位（盖章）：                                      ；

单位联系人：               手机：               日期：               。