
黄山学院横江校区垃圾小站项目方案、要求及报价清单

一、方案
黄山学院横江校区垃圾小站项目：项目于1-2#、3#、4#、5#、6#、7#、8#、9#、10#学生公寓内增建垃圾小站，共计9个垃圾小站。
二、要求
1、混凝土基层
1.1原有基础可用前提下，彻底清扫表面泥土，原基础不可用则需破除原有基础面层并夯实底层基础。混凝土浇筑前应洒水湿润，防止吸水过快导致开裂。
1.2混凝土基层厚度不得低于8cm，排水坡度不得低于5％。
1.2混凝土的搅拌必须严格按照设计配比，混凝土从搅拌到浇筑完毕不宜超过30分钟。

2、基础结构
2.1所有基础结构均为不锈钢材质。立柱尺寸为80cm*80 cm(±5 cm)，其余尺寸为40 cm *60 cm(±5 cm)。
2.2基础固定螺栓长度不得低于8cm。
2.3方管焊接处应做好防锈处理。

3、板材
3.1侧面板材为夹心防火板(光面)，需提供防火检测报告（放在投标函内）。
3.2顶面板材为长城夹心防火板，需提供防火检测报告（放在投标函内）。前口超出横梁部分不低于50cm。
3.3板材断口处用相同材质材料封口，并涂抹防火耐候胶。

三、报价清单
	序

号
	公寓号
	项目规格
	计量单位
	金额(元)

	
	
	
	
	综合单价
	合价

	1
	1-2#
	长3*宽2*高2.2
	米
	
	

	2
	3#
	长4*宽1.5*高2.2
	米
	
	

	3
	4#
	长4*宽1.5*高2.2
	米
	
	

	4
	5#
	长4*宽1.5*高2.2
	米
	
	

	5
	6#
	长3*宽2*高2.2
	米
	
	

	6
	7# 
	长3*宽2*高2.2
	米
	
	

	7
	8#
	长3*宽2*高2.2
	米
	
	

	8
	9#
	长3*宽2*高2.2
	米
	
	

	9
	10#
	长3*宽2*高2.2
	米
	
	

	14
	合计
	


注意：1. 本工程的综合单价除了项目特征规定的，还包括管理费、利润、税金、交通运输、搬运、保险等一切费用；2. 本项目为包工，包料，包质量，包安全，包验收通过； 
报  价单位：                                    （盖章）；
单位联系人：                手机：                日期：               。
