黄山学院率水校区老网球场亮化提升项目方案及清单

一、方案

黄山学院率水校区老网球场亮化提升项目。项目对老网球场的所有灯杆进行改造、喷漆，更换灯头线等，同时拆除就灯罩，更换LED灯头42套，含脚手架、安全措施、相关保险等费用。项目包工包料。

二、材料及报价

| 序号 | 项目 名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程 量 | 金额(元) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 品牌 | 综合单价 | 合价 |
| 1 | 更换 灯具 | 采购安装LED照明灯。要求：防水LED灯具，功率：≥100W，参数要求：光效＞90Lm/W，效率＞80％，色温≥6000K，显色性Ra＞70％，功率因数＞0.92，防护等级IP65。旧灯具及整流器拆除、新灯点亮。含材料及施工费（含脚手架、安全措施、相关保险等费用）及利润税费等所有费用。参考品牌:飞利浦、佛山、欧普（必须为官方授权实体店采购，提供正品证明材料）。 旧灯头拆解，分类后运送到指定地点。 | 套 | 42 |  |  |  |
| 2 | 双头灯杆改造 | 双头灯杆改造，老灯头及方管拆除，更换新的φ65mm圆镀锌管，灯杆全部清除原漆，再喷氟碳底漆，干后喷氟碳路灯杆专用白漆，灯杆垂直度调正，含材料及施工费。 | 杆 | 14 |  |  |  |
| 3 | 单头灯杆改造 | 单头灯杆改造，老灯头及方管拆除，更换新的φ65mm圆镀锌管，灯杆全部清除原漆，再喷氟碳底漆，干后喷氟碳路灯杆专用白漆，灯杆垂直度调正，含材料及施工费。 | 杆 | 14 |  |  |  |
| 4 | 灯头线 | 更换1.5mm²灯头护套线，原灯头线拆除，含材料及施工费。参考品牌：起帆、万马、宝胜等。 | 米 | 336 |  |  |  |
| 4 | 其他 | 提供作业人员意外保险相关材料，否则视为不响应。 | - | - | - | - | - |
| 5 | 合计 | - | - | - |  |  |  |

注意：1．本工程的综合单价除了项目特征规定的，还包括管理费、利润、税金、交通运输、搬运、保险等一切费用；2．本项目包工，包料，包质量，包安全，包验收通过，除非明显的数量增减或项目增减，原则上不予签证；3．本项目电线、照明灯应保留中标品牌的产品证书、合格证、3C等资料备验。

报  价单位：                                    ；

单位联系人：               手机：               日期：               。