
黄山学院率水校区喷泉电路及大门路灯维修改造项目方案及清单

一、方案及清单：
黄山学院率水校区喷泉电路及大门路灯维修改造项目：项目包括更换文化广场喷泉电缆1200余米，各类地面开挖约50米，电力电缆管80余米，电缆井3座，更换路灯灯泡16套等等。项目包工包料。
二、材料及报价
	序
号
	项目
名称
	项目特征
	计量单位
	工程量
	金额(元)

	
	
	
	
	
	品牌
	综合单价
	合价

	1
	泥地
开挖
	泥地面开挖宽60cm*深50cm，并恢复，含材料及施工费。
	米
	17.2
	
	
	

	2
	开挖地面砖
	瓷砖地面开挖宽60cm*深50cm，并恢复，含材料及施工费。
	米
	21.4
	
	
	

	3
	过墙洞
	墙面开孔高15cm*宽30cm*厚60cm，含设备费施工费。
	个
	1
	
	
	

	4
	砌井
	新建砖砌长1m*宽1m*深1.5m电缆井，配复合井盖，含材料及施工费。
	个
	1
	
	
	

	5
	电缆
	采购敷设防水电缆JHS-3*4+2.5，含材料及施工费，国标优质产品，质保两年。
	米
	1240
	
	
	

	6
	水泥地开挖
	水泥地面开挖宽30x深50，并恢复，含材料及施工费。
	米
	8
	
	
	

	7
	砌井
	新建砖砌长1m*宽1m*深2.3m电缆井，配复合井盖，含材料及施工费。
	个
	1
	
	
	

	8
	过墙洞
	墙面开孔15cm*宽30cm*厚40cm，含设备费施工费。
	个
	1
	
	
	

	9
	砌井
	新建砖砌长0.8m*宽0.8m*深0.5m电缆井，配贴底瓷砖井盖，含材料及施工费。
	个
	1
	
	
	

	10
	电力管
	采购预埋φ110cm电力管，含材料及施工费。
	米
	86
	
	
	

	11
	过墙洞
	墙面开孔15cm*宽30cm*厚24cm，含设备费施工费。
	个
	1
	
	
	

	12
	调试
	水泵及线路调试，确保水泵正常运行，含施工费。
	项
	1
	
	
	

	13
	更换

灯泡
	更换13米高杆路灯灯头，LED灯头100W，5600K，φ40螺口,优质品牌质保两年，含登高作业设备及安全防护措施费，含材料及施工费，旧灯拆除放到指定位置，含路灯线路及开关检修维护包亮。
	套
	16
	
	
	

	14
	合计
	-
	-
	-
	
	
	

	15
	要求
	★作业人员需购买意外保险，合同签订前需提供作业人员意外保险相关材料。


注意：1. 本工程的综合单价除了项目特征规定的，还包括管理费、利润、税金、交通运输、搬运、保险等一切费用；2. 本项目包工，包料，包质量，包安全，包验收通过，除非明显的数量增减或项目增减，原则上不予签证；3. 本项目电缆、灯具等应保留中标品牌的产品证书、合格证、3C等资料备验。
报  价单位：                                    （盖章）；
单位联系人：                手机：                日期：               。
