黄山学院率水校区化学化工学院实验室水电改造项目方案及清单

一、方案

率水校区化工学院5523和5525实验室建设新增实验设备，进行水电改造。项目安装配电箱2套，敷设电缆75米，敷设各类电线600余米，安装插座明盒41套，安装防爆插座2套，防爆开关8套，防爆风扇3套，安装各类水管40米等等，项目包工包料。

二、材料及报价

| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 品牌 | 综合单价 | 合价 |
| 1 | 配电箱 | 采购安装配电箱，尺寸：宽400mm*高500mm,内配：63A/3P空气开关1个，63A/2P断路器2个，32A/3P断路器3个，配接零、接地铜排，含材料及施工费。 | 套 | 1 |  |  |  |
| 2 | 配电箱 | 采购安装配电箱，尺寸：宽400mm*高500mm,内配：63A/3P空气开关1个，63A/2P断路器1个，32A/3P漏保2个，配接零、接地铜排，含材料及施工费。 | 套 | 1 |  |  |  |
| 3 | 敷设 电缆 | 采购敷设电缆YJV-4x10+1x6，桥架敷设，进户穿配套PVC线管保护，含辅材及施工费。 | 米 | 75 |  |  |  |
| 4 | 开关 | 配电箱内加装63A/3P空气开关，含材料及施工费。 | 套 | 2 |  |  |  |
| 5 | 单芯线 | 采购10mm²单股铜芯阻燃线，线槽敷设，含材料及施工费。 | 米 | 66 |  |  |  |
| 6 | 单芯线 | 采购6mm²单股铜芯阻燃线，线槽敷设，含材料及施工费。 | 米 | 60 |  |  |  |
| 7 | 单芯线 | 采购4mm²单股铜芯阻燃线，线槽敷设，含材料及施工费。 | 米 | 252 |  |  |  |
| 8 | 单芯线 | 采购2.5mm²单股铜芯阻燃线，线槽敷设，含材料及施工费。 | 米 | 203 |  |  |  |
| 9 | 单芯线 | 采购1.5mm²单股铜芯阻燃线，线槽敷设，含材料及施工费。 | 米 | 30 |  |  |  |
| 10 | 配电盒 | 采购安装6路明装配电盒，内配32A/2P漏保开关，配接零、接地铜排，含材料及施工费。 | 套 | 3 |  |  |  |
| 11 | 五孔 插座 | 采购安装五孔插座及明盒，含材料及施工费，国标产品。 | 套 | 39 |  |  |  |
| 12 | 三孔 插座 | 采购安装三孔16A插座及明盒，含材料及施工费；国标产品。 | 套 | 2 |  |  |  |
| 13 | 平板灯 | 采购安装42W 的60x60平板灯，含材料及施工费，国标产品。 | 套 | 2 |  |  |  |
| 14 | 防爆 插座 | 采购安装5芯防爆插座，含材料及施工费；防爆插座的参数和品牌同现场其它实验室。 | 套 | 2 |  |  |  |
| 15 | 开关 明盒 | 采购安装双开及明盒，含材料及施工费；国标产品。 | 套 | 1 |  |  |  |
| 16 | 开关 明盒 | 采购安装三开及明盒，含材料及施工费；国标产品。 | 套 | 2 |  |  |  |
| 17 | 防爆风扇 | 采购安装防爆风扇，参数和品牌同现场其它实验室，220V,BFAG-400铜芯。含原玻璃拆装开孔,含材料及施工费； | 套 | 3 |  |  |  |
| 18 | 排风扇 | 采购安装排风扇，220V,14寸铜芯。含材料及施工费； | 套 | 3 |  |  |  |
| 19 | 线槽 | 5cm线槽，含材料及施工费。国标品牌。 | 米 | 70 |  |  |  |
| 20 | 线槽 | 8cm线槽，含材料及施工费，国标品牌。 | 米 | 40 |  |  |  |
| 21 | 水管 | 采购安装φ20mm的PPR供水管，含材料及施工费。财国标产品。 | 米 | 20 |  |  |  |
| 22 | 水管 | 采购安装φ40mm的排水管，与四楼主排水管对接，含配件等材料及施工费。国标产品。 | 米 | 20 |  |  |  |
| 23 | 快开 | 采购安装φ15mm不锈钢快开，含材料及施工费。 | 个 | 2 |  |  |  |
| 24 | 三角阀 | 采购安装φ15mm三角阀，含材料及施工费，国标产品。 | 个 | 1 |  |  |  |
| 25 | 闸阀 | 采购安装φ20mmPPR闸阀，含材料及施工费，国标产品。 | 个 | 2 |  |  |  |
| 26 | 内牙 弯头 | 采购安装φ20mm*15 PPR内牙弯头，含材料及施工费，国标产品。 | 个 | 3 |  |  |  |
| 27 | 水管 | 5316门口采购安装φ50mmPVC的排水管，拆吊顶与二楼主排水管对接，含所有配件等材料及施工费，国标产品。 | 米 | 12 |  |  |  |
| 28 | 地漏 | 采购安装φ50mm的地漏，含材料及施工费，国标产品。 | 个 | 2 |  |  |  |
| 29 | 开孔 | 楼板水泥地面开φ50孔，含施工费。 | 个 | 2 |  |  |  |
| 30 | 合计 | - | - | - |  |  |  |

注意：1. 本工程的综合单价除了项目特征规定的，还包括管理费、利润、税金、交通运输、搬运、保险等一切费用；2. 本项目中电缆为自备材料，其余包工，包料，包质量，包安全，包验收通过，除非明显的数量增减或项目增减，原则上不予签证；3. 本项目电线、断路器、水管、防爆电器应保留中标品牌的产品证书、合格证、3C等资料备验。

报  价单位：                                   ；

单位联系人：               手机：               日期：               。